Trường THCS & THPT Xuân Trường

Tổ Lý – Hóa – Sinh

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II- VẬT LÝ 9

Năm học 2025 -2026

- LÝ THUYẾT

Câu 1. Năng lượng điện mà đoạn mạch tiêu thụ được xác định theo biểu thức

W= UIt

Trong đó W là năng lượng điện tiêu thụ (J)

U là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch (V)

I là cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch (A)

t là thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch (s)

Câu 2. Công suất điện của một đoạn mạch là năng lượng mà đoạn mạch đó tiêu thụ trong một đơn vị thời gian

P = W/t

Trong đó:

P là công suất, (W)

W là năng lượng tiêu thụ (J)

t là thời gian dòng điện đi qua đoạn mạch (s).

Câu 3. Hiện tượng cảm ứng điện từ là hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng trong mạch kín khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây dẫn kín biến thiên (tăng hoặc giảm)

Câu 4. Dòng điện xoay chiều là dòng điện có chiều luân phiên thay đổi

Khi cho cuộn dây quay trong từ trường của nam châm hoặc cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn kín thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện xoay chiều

Câu 5 . Các tác dụng của dòng điện xoay chiều

Dòng điện xoay chiều có tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng, tác dụng từ và tác dụng sinh lí

II. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Câu 1: Đơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị của công suất điện?

- Oát (W).    B. Jun trên giây (J/s). C. Vôn. Ampe (V.A).   D. Kilooat.giờ(KW.h)

Câu 2: Công thức tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

A. P = U.I      B. P = I2.R   C. P = U2/R    D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 3: Khi dòng điện chạy qua dụng cụ đun nóng, phần lớn điện năng biến đổi thành

A. cơ năng. B. quang năng. C. nhiệt năng. D. hóa năng.

Câu 4: Công thức nào dùng để tính điện năng tiêu thụ của một thiết bị?

A. W = P.t     B. W = U.I.t     C. W = I2.R.t     D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 5: Dòng điện xoay chiều xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi

A. số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây không đổi. B. số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên. C. cuộn dây đứng yên trong từ trường đều. D. nam châm đứng yên so với cuộn dây.

Câu 6: Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên hiện tượng

A. nhiệt điện. B. cảm ứng điện từ. C. hóa điện. D. quang điện.

Câu 7: Hiện tượng cảm ứng điện từ xuất hiện khi nào?

A. Nam châm chuyển động lại gần cuộn dây. B. Nam châm chuyển động ra xa cuộn dây.

C. Cuộn dây quay trong từ trường. D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 8: Khi cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn kín, dòng điện cảm ứng trong cuộn dây là

A. dòng điện một chiều. B. dòng điện xoay chiều. C. không có dòng điện. D. dòng điện không đổi.

Câu 9. Tần số của dòng điện xoay chiều đang được sử dụng phổ biến ở Việt Nam là bao nhiêu?     A. 100 Hz    B. 60 Hz       C. 50 Hz       D. 120 Hz

Câu 10. Tác dụng nào của dòng điện xoay chiều được ứng dụng trong các thiết bị như bàn là, bếp điện, ấm đun nước siêu tốc?

A. Tác dụng từ B. Tác dụng hóa học C. Tác dụng nhiệt D. Tác dụng phát sáng

Câu 11.Trong một máy phát điện xoay chiều đơn giản, bộ phận nào tạo ra từ trường?

A.  Nam châm B. Cuộn dây dẫn C. Lõi sắt non.     D. Vòng cổ góp

Câu 12. Chuông điện hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện?

A. Tác dụng từ B. Tác dụng hóa học C. Tác dụng nhiệt D. Tác dụng phát sáng

III. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Mỗi phát biểu sau đây là Đúng hay Sai

| PHÁT BIỂU | ĐÚNG | SAI |
| --- | --- | --- |
| Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện khi dây dẫn chuyển động trong từ trường đều |  |  |
| Sự biến thiên số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín là điều kiện để xuất hiện dòng điện cảm ứng |  |  |
| Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên nguyên tắc của hiện tượng cảm ứng điện từ. |  |  |
| Tác dụng nhiệt của dòng điện xoay chiều có thể được sử dụng để nung nóng dây tóc bóng đèn. |  |  |
| Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, số đường sức từ qua tiết diện S phải giữ nguyên |  |  |
| Dòng điện xoay chiều có chiều luân phiên thay đổi theo thời gian |  |  |
| Cấu tạo máy phát điện xoay chiều chỉ cần cuộn dây, không cần nam châm |  |  |
| Công suất điện của một thiết bị cho biết mức độ tiêu thụ điện mạnh hay yếu của nó |  |  |

IV. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1 . Khi đưa nam châm lại gần hoặc ra xa cuộn dây dẫn kín, trong cuộn dây sẽ xuất hiện dòng điện gì? (chọn số (1) ( dòng điện một chiều (2) dòng điện cảm ứng

Câu 2. Trong máy phát điện xoay chiều, khi quay nam châm thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây ……và xuất hiện dòng điện cảm ứng.(chọn số (1) biến thiên ;(2) Không đổi

Câu 3. Thiết bị hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ để biến đổi cơ năng thành điện năng là  (chọn số (1) máy vi tính (2)máy phát điện xoay chiều

Câu 4. Dòng điện ….  có chiều luân phiên thay đổi  (chọn số(1) xoay chiều ;(2) một chiều

V. TỰ LUẬN

Câu 1 .Trên bóng đèn có ghi (220V- 40W)  để đèn sáng bình thường ta cần mắc đèn vào nguồn điện có giá trị là bao nhiêu?

Câu 2. Một bóng đèn 220V - 100W được sử dụng trung bình 5 giờ mỗi ngày. Điện năng tiêu thụ của đèn trong 30 ngày là bao nhiêu?

Câu 3.Một bóng đèn có ghi 220V - 100W được sử dụng ở hiệu điện thế 220V. Cường độ dòng điện chạy qua đèn là bao nhiêu?

Câu 4. Một bếp điện hoạt động liên tục trong 2 giờ ở hiệu điện thế 220V. Cường độ dòng điện chạy qua bếp là 5A nhiệt lượng tỏa ra của bếp trong thời gian trên là bao nhiêu?

Câu 5. Nêu điều kiện để xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín. Giải thích tại sao khi ta đưa một cực của nam châm lại gần hoặc ra xa cuộn dây dẫn kín thì trong cuộn dây lại xuất hiện dòng điện?

Câu 6: Vẽ sơ đồ mô tả hiện tượng cảm ứng điện từ gồm 1 cuộn dây dẫn kín và 1 nam châm vĩnh cửu. Dùng mũi tên chỉ rõ chiều chuyển động của nam châm để dòng điện xuất hiện.

Câu 7 . Bàn là hoạt động dựa vào tác dụng nào của dòng điện xoay chiều ? Hãy kể tên 2 thiết bị điện khác hoạt động dựa vào tác dụng đó của dòng điện xoay chiều

Câu 8. Cho một vòng dây dẫn được đặt trong từ trường, mặt phẳng vòng dây vuông góc với đường sức từ nêu các cách để làm xuất hiện dòng điện cảm ứng trong vòng dây

………HẾT ………..

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ CƯƠNG VẬT LÝ 9 CK2  – 2025-2026

- TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

| CÂU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐÁP ÁN | D | D | C | D | B | B | D | B | C | C | A | A |

III. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

| PHÁT BIỂU | ĐÚNG | SAI |
| --- | --- | --- |
| Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện khi dây dẫn chuyển động trong từ trường đều |  | ✓ |
| Sự biến thiên số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín là điều kiện để xuất hiện dòng điện cảm ứng | ✓ |  |
| Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên nguyên tắc của hiện tượng cảm ứng điện từ. | ✓ |  |
| Tác dụng nhiệt của dòng điện xoay chiều có thể được sử dụng để nung nóng dây tóc bóng đèn. | ✓ |  |
| Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, số đường sức từ qua tiết diện S phải giữ nguyên |  | ✓ |
| Dòng điện xoay chiều có chiều luân phiên thay đổi theo thời gian | ✓ |  |
| Cấu tạo máy phát điện xoay chiều chỉ cần cuộn dây, không cần nam châm |  | ✓ |
| Công suất điện của một thiết bị cho biết mức độ tiêu thụ điện mạnh hay yếu của nó | ✓ |  |

IV. TRẢ LỜI NGẮN .

Câu1. Khi đưa nam châm lại gần hoặc ra xa cuộn dây dẫn kín, trong cuộn dây sẽ xuất hiện dòng điện gì? Chọn số: (2) dòng điện cảm ứng

Câu 2. Trong máy phát điện xoay chiều, khi quay nam châm thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây (1) biến thiên và xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Câu 3. Thiết bị hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ để biến đổi cơ năng thành điện năng là (2) máy phát điện xoay chiều

Câu 4. Dòng điện (1) xoay chiều có chiều luân phiên thay đổi.

V. TỰ LUẬN

Câu 1. Trên bóng đèn có ghi 220 V-40 W, để đèn sáng bình thường ta cần mắc đèn vào nguồn điện có giá trị là bao nhiêu?

- Đáp án: Để đèn sáng bình thường, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn phải bằng hiệu điện thế định mức của nó. Do đó, ta cần mắc đèn vào nguồn điện có giá trị 220 V.

Câu 2. Một bóng đèn 220 V-100 Wđược sử dụng trung bình 5 giờ mỗi ngày. Điện năng tiêu thụ của đèn trong 30 ngày là bao nhiêu?

- Phân tích:

  - Công suất của đèn: P=100 W=0.1 kW

  - Thời gian sử dụng mỗi ngày: tngay=5 h

  - Tổng thời gian sử dụng trong 30 ngày: ttổng=5 h/ngay×30 ngay=150 h

- Đáp án: Điện năng tiêu thụ A=P×ttổng=0.1 kW×150 h=15 kWh.

Câu 3. Một bóng đèn có ghi 220 V-100 Wđược sử dụng ở hiệu điện thế 220 V. Cường độ dòng điện chạy qua đèn là bao nhiêu?

- Phân tích:

  - Hiệu điện thế định mức: U=220 V

  - Công suất định mức: P=100 W

  - Công thức liên hệ: P=U×I

- Đáp án: Cường độ dòng điện I=PU=100 W220 V≈0.45 A.

Câu 4. Một bếp điện hoạt động liên tục trong 2 giờ ở hiệu điện thế 220 V. Cường độ dòng điện chạy qua bếp là 5A. Nhiệt lượng tỏa ra của bếp trong thời gian trên là bao nhiêu?

- Phân tích:

  - Hiệu điện thế: U=220 V

  - Cường độ dòng điện: I=5 A

  - Thời gian hoạt động: t=2 h=2×3600 s=7200 s

  - Nhiệt lượng tỏa ra (Q) của bếp điện (thiết bị thuần trở) bằng điện năng tiêu thụ: Q=A=P×t=(U×I)×t

- Đáp án: Nhiệt lượng tỏa ra Q=(220 V×5 A)×7200 s=1100 W×7200 s=7,920,000 J.

Câu 5. Nêu điều kiện để xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín. Giải thích tại sao khi ta đưa một cực của nam châm lại gần hoặc ra xa cuộn dây dẫn kín thì trong cuộn dây lại xuất hiện dòng điện?

- Điều kiện: Để xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín thì số đường sức từ (hay từ thông) xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín phải biến thiên.

- Giải thích: Khi đưa một cực của nam châm lại gần hoặc ra xa cuộn dây dẫn kín, số đường sức từ do nam châm tạo ra đi xuyên qua tiết diện của cuộn dây thay đổi (biến thiên ) từ sẽ sinh ra một dòng điện cảm ứng trong cuộn dây.

Câu 6. Vẽ sơ đồ mô tả hiện tượng cảm ứng điện từ gồm 1 cuộn dây dẫn kín và 1 nam châm vĩnh cửu. Dùng mũi tên chỉ rõ chiều chuyển động của nam châm để dòng điện xuất hiện.

- Mô tả sơ đồ:

  - Sơ đồ bao gồm:

    - Một cuộn dây dẫn kín: Cuộn dây này được nối với một ampe kế hoặc điện kế để phát hiện và đo cường độ dòng điện cảm ứng.

    - Một nam châm vĩnh cửu (ví dụ: nam châm thanh có ghi rõ cực Bắc (N) và cực Nam (S)).

  - Chiều chuyển động của nam châm để dòng điện xuất hiện: Mũi tên chỉ rõ nam châm đang tiến lại gần cuộn dây hoặc đang di chuyển ra xa cuộn dây.

Câu 7. Bàn là hoạt động dựa vào tác dụng nào của dòng điện xoay chiều? Hãy kể tên 2 thiết bị điện khác hoạt động dựa vào tác dụng đó của dòng điện xoay chiều.

- Bàn là hoạt động dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện xoay chiều.

- Hai thiết bị điện khác hoạt động dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện xoay chiều là: Bếp điện và Nồi cơm điện (hoặc lò sưởi điện, ấm đun nước siêu tốc, máy sấy tóc).

Câu 8. Cho một vòng dây dẫn được đặt trong từ trường, mặt phẳng vòng dây vuông góc với đường sức từ. Nêu các cách để làm xuất hiện dòng điện cảm ứng trong vòng dây.

  - di chuyển vòng dây ra xa hoặc đưa một nam châm điện lại gần/ra xa vòng dây

  - Thay đổi diện tích S của vòng dây: Làm cho vòng dây biến dạng, ví dụ làm nó co lại hoặc dãn ra.